[image: image1.png]20145 Milano - Largo Domodossola, 7
Telefono centralino (02) 34553.1

C 0 M PAG NIA Telefono UFf. Tecnico (02) 34553301
Telefax (02) 3490417 - 3317891
cap. soc. € 1.560.000,00 i.v. - Reg. Imp. 00844960153
ITA L I A N A c.c.i.a.a. Ml 629224 - Cod.Fisc./Part.l.V.A. 00844960153
www.compagniaitalianalubrificanti.com

e-mail: cil@compagniaitalianalubrificanti. it

LU B RI FICANTI SpA Stab.: 20020 LAINATE (MI) - Via A. Labriola, 34






                                                                           1 / 7
       *************************************************************************
                        S C H E D A    D I    S I C U R E Z Z A
       *********************************************************************EPY*
        Stampata il..... 05/04/2012   Revisione n.   8   del 24/05/2010

         1. Identificazione della sostanza/preparato e della Societa'
            1.1 Identificazione della sostanza o preparato
           Denominazione ........... VANGUARD KOMOL ST 100
            1.2 Uso della sostanza / preparato
           Descrizione/Utilizzo .... Olio per sistemi idraulici e a

                                     circolazione.

            1.3 Identificazione della Societa'
           Ragione Sociale ......... COMPAGNIA ITALIANA LUBRIFICANTI SPA
           Indirizzo ............... LARGO DOMODOSSOLA, 7

           Localita' e Stato........ 20145 MILANO

                                           ITALIA

                                     TEL. 02 - 34553.1

                                     FAX  02 - 3317891

           e-mail della persona competente, responsabile della scheda

           dati di sicurezza ....... SDS@compagniaitalianalubrificanti.it

           Resp. dell'immissione sul

           mercato ................. Compagnia Italiana Lubrificanti SpA

            1.4 Numero telefonico di chiamata urgente
           Per informazioni urgenti

           rivolgersi a ............ NUMERO D'URGENZA 02 - 34553.301

       ___________________________________________________________________________

         2. Identificazione dei pericoli
       Il preparato non è classificato pericoloso in conformità alle normative vi-

       genti (vedere punto 15).

       La presenza nel prodotto di eventuali sostanze classificate pericolose per

       la salute, segnalate in tal caso al punto 3, non impartisce al prodotto una

       classificazione di pericolo poichè le concentrazioni considerate sono al di

       sotto dei limiti stabiliti dalle normative in materia.

       ___________________________________________________________________________

            Scheda di sicurezza ........: VANGUARD KOMOL ST 100  2 / 7
          Stampata il..... 05/04/2012   Revisione n.   8   del 24/05/2010

       ___________________________________________________________________________

         3. Composizione / Informazione sugli ingredienti
       Nel preparato non sono presenti componenti classificati come pericolosi per

       la salute o per l'ambiente ai sensi delle normative vigenti.

       ___________________________________________________________________________

         4. Misure di primo soccorso
       CONTATTO CON LA PELLE: togliere gli indumenti imbrattati e lavare la cute

       con acqua e sapone. In caso di lesioni provocate da getti ad elevata pres-

       sione chiamare immediatamente il medico.

       CONTATTO CON GLI OCCHI: lavare immediatamente e copiosamente con acqua cor-

       rente per almeno 15 minuti, se l'irritazione persiste chiamare il medico.

       INALAZIONE: a temperatura ambiente o di normale movimentazione il rischio

       di inalazione di vapori è trascurabile. In caso di sovraesposizione a vapo-

       ri, rimuovere il paziente dall'ambiente contaminato e portarlo all'aria

       aperta. In caso di irritazione dell'apparato respiratorio, o delle mucose,

       in caso di malore o di esposizione prolungata, consultare il medico.

       INGESTIONE: chiamare immediatamente il medico. Sciacquare la bocca con

       acqua ma non indurre il vomito per evitare il pericolo di aspirazione at-

       traverso le vie respiratorie.

       ___________________________________________________________________________

         5. Misure antincendio
       MEZZI ESTINGUENTI IDONEI: schiuma o polvere chimica per prodotti

       infiammabili. Anidride carbonica, terra e sabbia sono indicati solo per

       incendi di dimensioni contenute.

       MEZZI ESTINGUENTI NON IDONEI: l'acqua può non essere efficace per estingue-

       re l'incendio, tuttavia può essere usata per raffreddare i contenitori

       esposti alle fiamme e prevenire possibili scoppi. Nel caso di perdite e

       versamenti che non si sono incendiati, l'acqua nebulizzata può essere usata

       per disperdere i vapori infiammabili e proteggere le persone impegnate a

       fermare la perdita.

       EQUIPAGGIAMENTO PROTETTIVO: gli addetti allo spegnimento esposti a fumo e

       vapori devono utilizzare mezzi di protezione adeguati compreso apparato

       autonomo di respirazione, maschere e indumenti ignifughi.

       ___________________________________________________________________________

         6. Misure in caso di rilascio accidentale
       PRECAUZIONI PER LE PERSONE: indossare stivali di gomma, guanti in neoprene,

       PVC o gomma nitrilica ed indumenti protettivi come grembiuli in PVC.

       Nel caso vi sia il pericolo di spruzzi, indossare occhiali di sicurezza.

       Predisporre un'adeguata ventilazione ed eliminare tutte le fiamme libere e

       le possibili fonti di ignizione.

       PRECAUZIONI AMBIENTALI: contenere le perdite con terra o sabbia.

       Se il prodotto è defluito in un corso d'acqua, in rete fognaria o ha conta-

            Scheda di sicurezza ........: VANGUARD KOMOL ST 100  3 / 7
          Stampata il..... 05/04/2012   Revisione n.   8   del 24/05/2010

       ___________________________________________________________________________

       minato il suolo o la vegetazione, avvisare le autorità competenti.

       METODI DI PULIZIA - PICCOLI VERSAMENTI: asciugare con l'ausilio di materia-

       le assorbente adatto (sabbia, terra ecc.). Raccogliere in un contenitore

       opportunamente etichettato ed avviare allo smaltimento secondo la normativa

       vigente.

       METODI DI PULIZIA - GRANDI VERSAMENTI: contenere le perdite con l'ausilio

       di sabbia o terra o altro materiale adatto. Recuperare il fluido per

       schiumatura o pompaggio con attrezzature antideflagranti e raccoglierlo in

       contenitori.

       Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alla normativa vigente.

       ___________________________________________________________________________

         7. Manipolazione e immagazzinamento
       MANIPOLAZIONE: evitare contatti ripetuti e prolungati con la pelle.

       Se esiste il rischio di formazione di vapori, nebbie o aerosoli (a causa

       per esempio di forte sbattimento o di impiego ad elevata temperatura),

       installare adeguati impianti di aspirazione. Operare lontano da fonti di

       ignizione. Durante la movimentazione del prodotto in fusti, utilizzare

       calzature di sicurezza ed idonei strumenti di movimentazione carichi.

       Evitare fuoriuscite di prodotto e nel caso intervenire prontamente,

       utilizzando stracci, carta o altro materiale assorbente adatto, e pulendo

       le superfici coinvolte onde evitare rischi connessi a superfici sdrucciole-

       voli.

       IMMAGAZZINAMENTO: conservare il prodotto al coperto, nei recipienti

       originali ben chiusi, evitando l'esposizione alla luce diretta del sole o a

       fonti di calore.

       Temperatura di carico/scarico: da ambiente a 50°C massimo.

       Temperatura di stoccaggio: da ambiente a 50°C massimo.

       ALTRE INFORMAZIONI: in aggiunta alle indicazioni contenute nella presente

       scheda di sicurezza è opportuno effettuare una valutazione completa dei

       rischi per evidenziare le necessarie precauzioni in funzione delle

       circostanze specifiche.

       ___________________________________________________________________________

         8. Controllo dell'esposizione / Protezione individuale
         8.1 Valori limite d'esposizione
       OLIO MINERALE

       . TLV (ACGIH)          TWA (8h) 5 ppm

       . TLV (ACGIH)          STEL (15m) 10 ppm

         8.2 Controlli dell'esposizione
       Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze

       chimiche.

            Scheda di sicurezza ........: VANGUARD KOMOL ST 100  4 / 7
          Stampata il..... 05/04/2012   Revisione n.   8   del 24/05/2010

       ___________________________________________________________________________

       PROTEZIONE RESPIRATORIA

       In caso di superamento del valore di soglia di una o più delle sostanze

       presenti nel preparato, riferito all'esposizione giornaliera nell'ambiente

       di lavoro o a una frazione stabilita dal servizio di prevenzione e

       protezione aziendale, indossare una maschera con filtro di tipo B o di

       tipo universale la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in relazione

       alla concentrazione limite di utilizzo (rif. Norma EN 141).

       PROTEZIONE DEGLI OCCHI

       Non necessario.

       PROTEZIONE DELLE MANI

       Non necessario.

       PROTEZIONE DELLA PELLE

       Non necessario.

       ___________________________________________________________________________

         9. Proprieta' fisiche e chimiche
           Stato fisico ............ LIQUIDO

           Colore .................. BRUNO

           pH ...................... N.D.

           Punto ebollizione ....... N.D.

           Punto infiammabilita' ...   244 °C

           Proprieta' comburenti ... N.D.

           Proprieta' esplosive .... N.D.

           Tensione di vapore ...... N.D.

           Solubilita' ............. INSOLUBILE

           Viscosita' .............. 98 mm2/S a 40°C

           Densita' rispetto aria .. N.D.

           Peso specifico ..........   15°C   0,880 kg/l

           Velocita' di evaporazione N.D.

           Coefficiente di ripartiz.

           n-ottanolo/acqua: ....... N.D.

           VOC (Dir. 1999/13/CE) ... 0%

       ___________________________________________________________________________

         10. Stabilita' e reattivita'
       STABILITÀ: il prodotto è stabile a temperatura ambiente e nelle normali

       condizioni di impiego e di stoccaggio.

       CONDIZIONI DA EVITARE: esposizione a fonti di calore, scintille, fiamme o

       luce diretta del sole.

       MATERIALI DA EVITARE: sostanze fortemente ossidanti.

       PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI: non è prevista la formazione di pro-

       dotti di decomposizione pericolosi durante un normale utilizzo o stoccag-

       gio. Per effetto di un forte calore o in caso di incendio si possono forma-

       re ossidi di carbonio e vapori dannosi per la salute.

            Scheda di sicurezza ........: VANGUARD KOMOL ST 100  5 / 7
          Stampata il..... 05/04/2012   Revisione n.   8   del 24/05/2010

       ___________________________________________________________________________

         11. Informazioni tossicologiche
       INALAZIONE: rischio normalmente trascurabile a temperatura ambiente.

       A temperature elevate si possono formare alte concentrazioni di vapori e

       nebbie che possono irritare gli occhi e le vie respiratorie.

       CONTATTO CON LA PELLE: contatti ripetuti e prolungati possono provocare

       irritazioni.

       CONTATTO CON GLI OCCHI: può provocare irritazioni. Non sono lesi i tessuti

       oculari.

       INGESTIONE: LD 50 orale ratto > 2000 mg/Kg

       ___________________________________________________________________________

         12. Informazioni ecologiche
       Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando di disperdere il

       prodotto nell'ambiente. Avvisare le autorità competenti se il prodotto ha

       raggiunto corsi d'acqua o fognature o se ha contaminato il suolo o la

       vegetazione.

       ___________________________________________________________________________

         13. Considerazioni sullo smaltimento
       Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto tal quali sono da

       considerare rifiuti speciali non pericolosi.

       Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla

       gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed

       eventualmente locale

       IMBALLAGGI CONTAMINATI

       Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento

       nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

       ___________________________________________________________________________

         14. Informazioni sul trasporto
       Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni

       vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su strada (A.D.R.), su

       ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA).

       Trasporto stradale o ferroviario:

       NON CLASSIFICATO.

       Trasporto marittimo:

       Marine Pollutant  NO

       NON CLASSIFICATO.

            Scheda di sicurezza ........: VANGUARD KOMOL ST 100  6 / 7
          Stampata il..... 05/04/2012   Revisione n.   8   del 24/05/2010

       ___________________________________________________________________________

       Trasporto aereo:

       NON CLASSIFICATO.

       ___________________________________________________________________________

         15. Informazioni sulla regolamentazione
           Simboli di pericolo: Nessuno

           Frasi di rischio (R): Nessuna

           Consigli di prudenza (S): Nessuno

       Il prodotto non richiede etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive

       67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti

       ___________________________________________________________________________

         16. Altre informazioni
       ALTRE DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO:

       - The Merck Index.Ed.10

       - Handling Chemical Safety

       - Niosh - Registry of Toxic Effetcs of Chemical Substances

       - INRS - Fiche Toxicologique

       - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

       - N.I. Sax-Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989

       - D.P.R. 547/55 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"

         e successive modifiche.

       - D.P.R. 303/56 "Norme generali per l'igiene del lavoro"

         e successive modifiche.

       - D.L.vo 95/92 "Raccolta oli usati"

       - D.P.R. 336/94 "Tabella delle malattie professionali nell'industria"

       - D.L.vo 626/94 - 242/96 - 25/02 "Sicurezza e salute sul luogo di lavoro"

         e successive modifiche.

       - 1907/2006/CE "REACH"

       NOTE PER L'UTILIZZATORE:

       Le informazioni contenute in questa Scheda Dati di Sicurezza sono fornite,

       al meglio delle conoscenze a nostra disposizione alla data di compilazione,

       per indicare le norme per un uso corretto del prodotto e per eventuali

       azioni di emergenza.

       La Compagnia Italiana Lubrificanti S.p.A. non assume nessuna responsabi-

       lità per comportamenti delle imprese acquirenti non conformi alle informa-

       zioni sopra riportate, per impieghi del prodotto non ragionevolmente preve-

       dibili, non corretti o impropri o,in caso di rivendite, per carenza di in-

       formazioni ai consumatori finali.

       Si consiglia comunque in qualsiasi circostanza che non sia espressamente

       prevista in questo documento o per impieghi del prodotto diversi da quelli

       ragionevolmente prevedibili, di richiedere alla Compagnia Italiana

       Lubrificanti S.p.A. ulteriori informazioni.

            Scheda di sicurezza ........: VANGUARD KOMOL ST 100  7 / 7
          Stampata il..... 05/04/2012   Revisione n.   8   del 24/05/2010

       ___________________________________________________________________________

       Si informa infine che le caratteristiche del prodotto sono qui espresse al

       fine di indicare le norme di sicurezza e non debbono pertanto essere inter-

       pretate come indicazioni di specifica o garanzia di qualità.

       Modifiche rispetto alla revisione precedente

       Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni:

        08-09-13
[image: image2.png]MOLYquard





[image: image1.png][image: image2.png]